长春市九台区人民医院

深部静脉血栓防治仪

采购公告

（项目编号：JTQRMYYYLQX20200007）

经院医疗器械采购管理委员会审批，对深部静脉血栓防治仪进行询价采购，欢迎符合投标人资格要求的单位参加本次采购活动，由于现处疫情期间，投标人可将投标文件以电子版发送至我院设备科邮箱进行审核。

九台区人民医院

2020.6.17

第一部分  询价采购邀请函

一、项目名称和编号

（一）项目名称：深部静脉血栓防治仪

（二）项目编号：JTQRMYYYLQX2020007

二、项目内容

第三十三包：深部静脉血栓防治仪*2台

三、项目预算   5 万元

第三十三包：

四、供货商资质及文件要求

1、 营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本、医疗器械经营许可证 （复印件盖章）

2、医疗器械产品注册证及附页或医疗器械经营备案凭证

3、投标人如为经销商，需提供制造厂商出具的产品授权书和售后服务承诺书

4、医疗器械生产企业应具备医疗器械生产许可证

五、报名地点：吉林省长春市九台区福星大街100号，长春市九台区人民医院设备科。

六、报名时间：自本项目采购公告发布之日起至 2020年  6  月 20  日下午3点结束。

七、报名方式：拟参加本项目的供货商可携带相关资料到长春市九台区人民医院设备科现场参加审核报名，也可邮寄至九台区人民医院设备科进行报名。

八、采购单位联系人及联系方式

联系人：单宏伟

联系电话： 0431-89590785   18844011000

电子邮箱：40971249@QQ.com

# 第二部分   项目内容

技术规格、参数与要求

| 性能 | 1.主机可72小时不间断持续使用。 |
| --- | --- |
|  | 2. 内置传感器，实时监控调节工作压力； |
|  | 3.主机配备声、光双重报警系统，确保产品的使用安全； |
|  | 4.仪器在断电后，能自动排出压力套内的空气； |
|  | 5.压力范围: 50-60mmHg可调 |
|  | 6.循环时间:≧60S； |
|  | 7.压力气囊：≧4腔压力气囊,由远端到近端序贯加压； |
|  | 8. 要求连接管与压力套接口同时用颜色和数字对应,确保连结简单准确安全； |
|  | 9. 压力套包括足腿套/小腿套/膝腿套三种以上型号规格可供临床不同患者的选择需要； |
|  | 10.可复用型压力套和单人专用型压力套二种，供临床选择, 以满足医院感染控制对不同患者的使用要求，单人专用型压力套有独立的耗材注册证； |
|  | 11. 重量＜2.5Kg，轻便，配备床边挂钩便于使用； |
|  | 12.电压/功率/频率: 220V，50VA，50Hz； |
| 其他 | 1.同等条件下投标产品有专利证书的优先选择，每增加一项专利，增加相应得分； |
|  | 2.设备主机提供二年的免费保修服务； |
|  | 3.设备故障响应时间最长不超过24小时，如现场无法完成设备维修则需把设备寄回本公司进行维修，承诺设备维修期不超过15个工作日； |